TW-DKPA3电机电控配线安装实训装置

一、产品特点：

本装置综合了大中专院校“电力拖动”、“工厂电气控制技术”、“继电接触控制”等课程教学大纲的要求而研发。采用“网孔板”结构，功能和性能优越，符合职业教育改革和发展，其外形美观、结构合理、牢固、耐用，配备多种常用电机及配套工作电源。实训内容丰富，实训方法接近工业现场，实训方法灵活、增加元器件即可增加实训项目，可扩展性强。装置设置多重科学安全保护措施，确保设备和操作者人身安全，特别适用于各院校现阶段实训设备的更新改造，迅速开设实训课程的理想设备。

二、技术性能：

1、工作电源：三相四线（或三相五线）～380V±5%50Hz

2、温度：-10℃～40℃，相对湿度＜85%（25℃）

3、装置容量：＜1.0KVA

4、重量：200Kg

三、实训屏构成与性能：

1、实训屏外壳：铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。

2、三相四线电源输入：三只红、黄、绿指示灯亮。接通总开关，由接触器通过起动、停止按钮进行电源控制。

3、设有450V指针式交流电压表三只，指示输入三相电源线电压。

4、安全保护：设有电压型漏电保护器和电流型漏电保护器，并有单片机自动全程监控过载或短路，自动切断总电源，故障排除按下复位按钮方可再次启动电源，确保设备和操作者人身安全。

5、实验管理器：平时作为时钟使用，具有设定密码、实训考核时间、定时报警、切断电源等功能；此外，还能自动记录由于接线或操作错误所造成的告警次数，为操作者实训、考核提供一个统一的标准。

6、励磁电源：直流220V/0.5A，具有短路保护

7、电枢电源：直流0-220V/2A连续可调电源一路，具有短路保护

8、连续可调交流电源：0-240V连续可调，具有短路保护

9、可调同步励磁电机电源：0-40V/2A连续可调，具有短路保护

10、磁盘电阻：90Ω四组，900Ω两组

11、整流二极管：IN5408四只

四、实训操作桌：铁质双层亚光密纹喷塑，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，设有抽屉和元件储存柜，结构坚固、造型美观大方。

五、参考实训考核项目：

1．三相异步电动机闸刀开关正转控制线路

2．三相异步电动机接触器点动正转控制线路

3．三相异步电动机具有自锁的正转控制线路

4．三相异步电动机具有过载保护的正转控制线路

5．三相异步电动机倒顺开关控制正反转控制线路

6．三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路

7．三相异步电动机按钮联锁的正反转控制线路

8．三相异步电动机按钮接触器复合联锁控制线路

9．工作台自动往返行程控制线路

10．三相异步电动机接触器控制串联电阻降压起动线路

11．三相异步电动机时间继电器控制串联电阻降压控制线路

12．三相异步电动机手动Y/△降压起动

13．三相异步电动机接触器控制Y/△降压起动

14．三相异步电动机时间继电器控制Y/△降压起动

15．三相异步电动机QX3-13型Y/△自动起动控制线路

16．三相异步电动机的多地控制

17．三相异步电动机半波整流能耗制动控制线路

18．三相异步电动机全波整流能耗制动控制线路

19．C620车床电气控制线路

20．三相异步电动机手动降压起动

21．三相异步电动机单相运行反接制动控制线路

22．电动葫芦电气控制线路

23．C6163车床电气控制线路

24．三相异步电动机控制电路联锁控制线路

25．三相异步电动机主电路联锁控制线路

26．双速电机手动变速器控制线路

27．双速电机时间继电器控制强路

28．同步电动机的能耗制动控制线路

29．直流电机启动训练

30．直流电机的调速训练

31．直流电机反转训练

32．直流电机制动实验训练

33．直流电机拆装训练

34．直流电机检修训练

六、参考实训项目配备元器件（每台）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相断路器 | 1 | 只 |
| 2 | 交流接触器 | 6 | 只 |
| 3 | 热继电器 | 2 | 只 |
| 4 | 时间继电器 | 2 | 只 |
| 5 | 三相双投闸刀 | 1 | 只 |
| 6 | 三相闸刀 | 1 | 只 |
| 7 | 倒顺开关 | 1 | 只 |
| 8 | BK变压器 | 1 | 只 |
| 9 | 行程开关 | 4 | 只 |
| 10 | 保险座 | 6 | 只 |
| 11 | 铁壳按钮 | 2 | 只 |
| 12 | 信号灯 | 6 | 只 |
| 13 | 接线端子排 | 5 | 只 |
| 14 | G型导轨 | 1 | 根 |
| 15 | 钮子开关 | 3 | 只 |
| 16 | 走线槽 | 2 | 米 |
| 17 | 尖嘴钳 | 2 | 把 |
| 18 | 螺丝刀 | 4 | 把 |
| 19 | 三相双速异步电动机 | 1 | 台 |
| 20 | 三相异步电动机 | 1 | 台 |
| 21 | 三相同步电动机 | 1 | 台 |
| 22 | 直流并（他）励电动机 | 1 | 台 |