TW-HY104板式塔流体力学演示实验装置

装置特点
1、整个装置美观大方，结构设计合理，整体感强，具备强烈的工程化气息，能够充分体现现代化实验室的概念。

2、设备整体为自行式框架结构，并安装有禁锢脚，便于系统的拆卸检修和搬运。
3、本实验装置塔体部分采用全透明优质有机玻璃制作，实验现象清晰，方便学生观察。
4、分别采用三种（筛板、浮阀、泡罩）不同的经典塔板，有助于开阔学生视野。
5、塔体进气位置可调，可验证不同塔板的泛塔气速。
6、装置设计可360度观察，实现全方位教学与实验。

装置功能
1、了解板式塔的基本构造，观察板式塔工作时塔板上的水力状况。
2、学会识别板式塔内出现的几种操作状态，并分析这些操作状态对塔性能的影响。
3、测定不同类型板式塔（筛板、浮阀、泡罩）的水力学特性，并了解其特点。

设计参数
常压、常温操作。
板式塔：筛板、浮阀、泡罩。
筛板、浮阀、泡罩塔板压降：1-5KPa。
液体流量：25-250L/h。
气体流量：4-40 m3/h。

公用设施
水：装置自带水箱循环使用。
电：电压AC220V，功率1.0KW，标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。
气：空气来自风机（自带气源）。
实验物料：水---空气，外配设备：无。

主要设备
有机玻璃塔体（筛板、浮阀、泡罩）：φ200×2000mm ，板间距300mm。
塔底水封槽：500×400×400 mm，304不锈钢材质，水可自动放净。
液体转子流量计：LZB-15， 25—250 L/h。
气体转子流量计：LZB-40， 4—40 m3/h。
筛孔板：φ3mm孔，等腰三角形排列，开孔率 5.5%。
泡罩板：φ50 泡罩3个。
浮阀板：φ39标准F型浮阀3个，最小开度2.5，最大开度8.5。
U型型管压差计，±3000Pa。
鼓风机：旋涡气泵,功率 750W，最大流量72m3/h。
接触器、开关、漏电保护空气开关。
304不锈钢管路、水箱、管件及阀门。
304不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上。
304不锈钢材质框架1300*550*2200mm(长×宽×高)，带脚轮及禁锢脚。

测控组成

| 变量 | 检测机构 | 显示机构 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
| 气体流量 | 转子流量计 | 就地显示 | 手动 |
| 塔体压降 | U型管压力计 | 就地显示 | 无 |