TW-C6140A拆装型普通车床

一、机床的用途和特性

TW-C6140A拆装型型卧式普通车床外形美观，结构合理，用途广泛，操作方便。该机床可实现手动控制，能够完成车削多种零件的内外圆，端面、切槽、任意锥面、球面及公、英制圆柱螺纹等工序。

该机床床身导轨采用超音频淬头工艺，耐磨性强，精度保持性好；主轴系统结构先进，回转精度高，抗振性好，具有较高的切削性能；动态响应优良，整机噪音低,质量稳定可靠的优越性。

二、机床主要技术参数

| 技术规格 |  | 机床型号 |
| --- | --- | --- |
| 中心高 |  | 202mm(8") |
| 床身上最大工作回转直径 |  | 400 |
| 刀架上最大工作回转直径 |  | 240mm（9½"） |
| 最大工件长度 |  | 750mm / 1000mm |
| 主轴孔直径 |  | 46mm（1¾"） |
| 主轴锥孔 |  | MT6 |
| 主轴转速范围 |  | 12级25~1600r/min |
| 刀架最大行程 | 纵向 | 650mm / 850mm |
|  | 横向 | 240mm（9½"） |
| 小刀架最大行程 |  | 140mm |
| 刀杆截面尺寸（宽*高） |  | 25mm*20mm |
| 主轴中心线至刀具支撑面的距离 |  | 27mm |
| 主轴中心线至刀架侧面的最大距离距离 |  | 205mm |
| 纵向，横刀架，小刀架刻度值 |  | 0.5mm/g 100mm/r 4mm/r 3mm/r |
| 公制螺纹 |  | 30种0.45～20mm/r |
| 英制螺纹 |  | 35种80～1¾T.P |
| 模数螺纹 |  | 25种0.25～10mm |
| 经节螺纹 |  | 35种160～3½D.P |
| 进给量 | 纵向 | 138种0.04～2.16mm |
|  | 横向 | 138种0.02～1.08mm |
| 尾座套最大行程 |  | 130mm(5?") |
| 尾座套最大锥孔 |  | MT4 |
| 主电机功率 |  | N=3/4.5KWη=970/1440r/min |
| 外形尺寸（长*宽*高） |  | 1950х900х1250mm/2150х900х1250mm |
| 净重 |  | 1350kg/1450kg |
| 附件：使用说明书、合格证、呆口扳手 内六扳手、及拆装专用工具1套。外圆车刀、螺纹车刀、切断刀 内孔车刀各1把、三爪卡盘：￠200mm/1套。 |  |  |

三、基本实验项目

1．实物车床由床身、主轴箱、进给传动系统、换刀装置和辅助装置等组成，具有实际加工能力，可对铁、铝、铜、PVC、有机玻璃等材料进行车削加工。通过对车床的拆装训练，学员可掌握数控车床水平度、平行度和垂直度的调整方法等，同时学会百分表、直角尺、游标卡尺等工量具的使用方法和机床机械精度的测量方法。

1）床身、主轴箱、移动拖板、尾座等均采用铸件结构，铸件经过时效处理、表面机加工和铲刮工艺等，确保机床精度稳定。

2）主轴箱由箱体、主轴、卡盘、主轴电机、三角皮带等组成，可进行主轴箱的装配与调整、主轴卡盘的装配、主轴电机的安装与调整等技能训练。主轴与主轴电机采用多楔带联接，且具有张紧力结构，可进行张紧力调整。

3）中、小拖板进给传动系统由丝杠、燕尾导轨、轴承、轴承支座等组成，可进行丝杠的装配与调整、导轨调整、中、小拖板的装配与调整等技能训练。

4）大拖板进给传动系统由丝杠、三角导轨、轴承、轴承支座、床鞍等组成，可进行导轨调整、丝杠调整等技能训练。

5）换刀装置采用四工位刀架，可进行刀架拆装技能训练。