TW-C960工业传感器应用技术实训考核设备

设备包括十五种类型传感器的应用，可以通过自由组合进行实训。该设备的实训指导书已提供二十个实训项目的演练，书中每一个实训项目有实训目的、实训器材、控制要求、实训步骤，当中大量的原理接线图、实物装配图、实物接线图加上丰富内容的表格及文字介绍，使得实训过程变得通俗易通。

控制器件由挂箱、模块组成，可以根据实训需求自行选用，如PLC控制和PID控制器控制等到。做到既简单易懂又具备相当的理论深度，能让学生达到自行根据被测物品选用传感器及控制方式，完全符合现代社会对电工高、新技能人才自主创新技能的培训需求。

## 一、设备参数概览

- 工作电源：单相三线 AC220V±5%  50Hz

- 安全保护： 漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护

- 额定功率：≤0.5kW

- P  L  C :

- 电源电压：AC100~240V

- 环境温度： -10℃～40℃

- 相对湿度： ≤85%

- 外形尺寸： L1600×W800×H1386mm（±5%）

## 二、设备功能与结构

该设备主要由实训桌、实训屏、实训挂箱、实训模块、实训单元、产品配件包等组成。

实训桌：桌子台面板采用E1级三聚氰胺复面合成板，台面厚度约25mm。采用四个工业铝型材立柱为支撑，立柱端部可安装调节脚，方便高度调节，主体结构通过左、右各2个C字形铝压成型构件联接，台面高度约800mm，桌面板下设支撑框架，截面尺寸为30×30mm，承受力不少于300kg。立柱采用工业铝型材成型工艺，表面氧化处理，截面尺寸：70×70mm，四面带槽，槽宽约8mm，端部配套塑料堵头，槽内适用工业铝型材通配螺母及配件。C字形铝压成型构件为左、右对称件，外形约160×166×70mm，采用压铸成型工艺，经机加工、抛丸、喷砂，表面蓝色静电喷涂工艺。

实训屏：上下框架之间构成窗式导轨，实验挂箱可在导轨上自由组合、移动、装卸。实验电源部分，装有带漏电保护器的断路器，一组DC0-30V可调稳压电源，一组DC24V开关电源，一组DC12V开关电源，配有电源指示、启动按钮、停止按钮、启动停止指示、急停开关、日光灯开关、扬声器等器件。

实训挂箱：外壳采用全钢精加而成，表面静电喷塑处理。挂箱内装有可编程控制器48MR及扩展3A、数字电压表、数字电流表、智能传感器数显表、智能温控仪表、智能计数 计米表、按钮、继电器等元件。操作面板文字符采用现代彩色UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。装有安全美观的实验插座，学生可以方便地利用迭插导线进行实验。

训模块：外壳采用全钢精加而成，表面静电喷塑处理。有温度加热室模块、超声波传感器模块、光敏传感器模块等。操作面板文字符采用现代彩色UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。装有安全美观的实验插座，学生可以方便地利用迭插导线进行实验。

实训单元：专用配套底座，采用铝合金材料加工而成，可与铝型材方便固定与分离。包括检测元件、气缸运动单元、数字量传感器单元，十五个实训单元可自由组合、任意更换，灵活应用于实训项目中，装有安全美观的实验插座，学生可以方便地利用迭插导线进行实验。

产品配件包：由设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、设备使用说明书等组成。

## 三、单套设备配置清单

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 传感器应用技术电源屏 | 套 | 1 |
|  | 钢制实训桌 | 套 | 1 |
|  | PLC及扩展挂箱 | 套 | 1 |
|  | 控制仪表挂箱 | 套 | 1 |
|  | 电压电流表模块 | 套 | 1 |
|  | 按钮及继电器挂箱 | 套 | 1 |
|  | 超声波传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 光敏传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 容栅位移传感器单元 | 套 | 1 |
|  | 磁栅位移传感器单元 | 套 | 1 |
|  | 数字量传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 电磁阀单元 | 套 | 1 |
|  | 旋转变压器单元 | 套 | 1 |
|  | 气缸运动单元 | 套 | 1 |
|  | 温度加热室模块 | 套 | 1 |
|  | 霍尔式传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 电容式传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 电感式传感器模块 | 套 | 1 |
|  | 光电传感器（漫反射型）模块 | 套 | 1 |
|  | 压力传感器（气体)模块 | 套 | 1 |
|  | 产品配件包 | 套 | 1 |
|  | 产品配线包 | 套 | 1 |
|  | 培训资源包 | 套 | 1 |
|  | 空气压缩机 | 台 | 1 |

## 3.1单套设备辅材配置清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品配件包 |  |  |  |
|  | 多功能排插 | （250V/10A)3米 | 个 | 1 |
|  | PU气管 | φ6 蓝色 | 米 | 2 |
|  | PU气管 | φ8 蓝色 | 米 | 4 |
|  | 速度控制阀 | J-AS1201F-M5-06 | 个 | 4 |
|  | 螺纹直通接头 | PC6-02 | 个 | 1 |
|  | 螺纹直通接头 | PC6-01 | 个 | 6 |
|  | 螺纹直通接头 | PC8-02 | 个 | 1 |
|  | 内螺纹直通 | PCF8-02 | 个 | 1 |
|  | T型三通 | PE6 | 个 | 1 |
|  | T型减径三通 | PEG8-6 | 个 | 1 |
|  | 凳子 | 座直径:32CM*宽度:40CM*座高:45CM 白色 | 张 | 2 |
| 2 | 产品配线包 |  |  |  |
|  | 电脑电源线 | 三插 1.5m 黑色（公母插） | 条 | 3 |
|  | 迭对插头连线 | K2ABD51 1m 红色 | 条 | 10 |
|  | 迭对插头连线 | K2ABD51 1m 黄色 | 条 | 10 |
|  | 迭对插头连线 | K2ABD51 1m 绿色 | 条 | 10 |
|  | 迭对插头连线 | K2ABD51 1m 黑色 | 条 | 10 |
|  | PLC编程线 | SC-11 3M | 条 | 1 |
|  | 超声波传感器电源线 |  | 条 | 1 |

## 四、设备配置详细参数要求

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 传感器应用技术电源屏 | - 功能：提供单相电源、直流稳压电源等满足实训需求。 - 尺寸：约L1162mm*W350mm*H640mm。 - 电源屏结构：采用钢板做骨架，经过机械加工成型，表面静电喷塑处理。操作面板文字符采用现代彩色UV打印技术处理。上下框架之间构成窗式导轨，实验挂箱可在导轨上自由组合、移动、装卸。 - 单相交流电源：单相交流电输出，供外接仪器设备用。 - 直流可调稳压电源：±0～30V连续可调（两组）,电流2A，带短路保护及自动复位功能； - 直流稳压电源：DC24V，电流2A，带有熔断器保护功能； - 直流稳压电源：DC12V，电流5A，带有熔断器保护功能； - 扬声器：0.5W/8Ω/Φ40 - 配有电源指示、启动按钮、停止按钮、启动停止指示、急停开关、日光灯开关等器件。 |
|  | 钢制实训桌 | - 尺寸：约L1600mm*W800mm*H780mm。 - 桌身：采用优质钢板做骨架，经过机械加工成型，表面静电喷塑处理，整机既坚固耐用，又美观大方。桌子设计有两个滑轨抽屉，一个键盘抽屉，可放置实训工具、导线及键盘等，下部左右侧设置了单开门储物空间，右侧可放置电脑主机，并配有钥匙，方便管理。 - 桌面：采用≥25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板，PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，桌面内嵌铝型材拼接板，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐烟灼、耐火、耐菌、防霉、防腐、抗静电及易清洁等特点。 |
|  | PLC及扩展挂箱 | - 尺寸：约L268mm*W405mm*H159mm。 - PLC主机 - 电源电压：AC100~240V - 额定频率：50/60Hz - 输入形式：漏型/源型 - 输入点数：24 - 输出种类：继电器 - 输出点数：24 - PLC模拟量模块 - 分辨率12位二进制的模拟输入输出适配器。 - 模拟输入2频道和模拟输出1频道的输入输出混合的适配器。 - 2频道的电压输入(DC0～10V)、或输入电流(DC 4～20毫安)。 - 1频道的输出电压(DC0～10V)、或电流输出(DC 4～20毫安)。 - 指定各频道每输入或者输入电流的电压。 - 模拟输入范围 输入电压:DC 0～10V(输入电阻198.7 kΩ) 输入电流:DC 4～20毫安(输入电阻250Ω) - 分辨率 输入电压:2.5mV (10 V×1/4000) 输入电流:5μA(16mA×1/3200) - 输入输出接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 控制仪表挂箱 | - 尺寸：约L268mm*W405mm*H159mm - 电源：100~240V AC/DC - 控制输出：继电器 - 报警输出：二路 - 显示位数：6位显示 - 外形尺寸：48H*96W*94.5L - 智能温控表 2个 - 电源：100~240V AC/DC - 变送输出：4~20MA - 控制输出：继电器 - 报警输出：二路 - 信号输入：单路通用输入无通讯 - 输入信号：单TC/RTD通用输入 - 显示位数：4位显示 - 面板尺寸：48H*96W - 智能传感器仪表 - 电源：100~240V AC/DC - 变送输出：4~20MA - 控制输出：继电器 - 报警输出：二路 - 信号输入：一路输入 - 辅助电源：带DC24V辅助电源 - 面板尺寸：48H*96W - 信号端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 电压电流表模块 | - 尺寸：约L268mm*W405mm*H159mm - 三位半数字电流表：量程DC200MA，工作电压DC5V 1个 - 三位半数字电压表：量程DC200V 工作电压DC5V 3个 - 三位半数字电流表：量程DC2A工作电压DC5V 1个 - 三位半数字电流表：量程DC5A工作电压DC5V 1个 - 仪表供电系统：配有变压器、仪表电源板、开关等器件。 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 按钮及继电器挂箱 | - 尺寸：约L268mm*W405mm*H159mm - 继电器：J DC24V 8T 6个 - 继电器座： 6个 - 自复按钮开关 LAS2Y-11 Φ12 圆形头 绿色 4个 - 自锁按钮开关 LAS2Y-11Z Φ12 圆形头 绿色 4个 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 超声波传感器模块 | - 尺寸：约L172mm*W232mm*H90mm - 四探头语音倒车雷达 - 功能: 真人语音 - 核心数量: 4个探头 - 颜色分类: 866整套 866主机 866显示屏 一个探头 - 报警音量: 80dB及以上 - 工作温度范围: -40℃-80℃ - 测试距离: 2.0m-0.4m - 是否支持夜视: 否 - 显示器类型: LCD显示器 - 探头个数: 4个 - 影像语音功能: 数码显示有语音 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 光敏传感器模块 | - 尺寸：约L172mm*W232mm*H90mm - 功能：光敏传感器感受外界光线的强弱分四个等级，输出四种开关量信号到端子。 - 主要器件：组件光敏传感器线路板 1套 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 容栅位移传感器单元 | - 容栅位移传感器 - 分辨率：0.01MM - 示值误差：0.03MM - 示值变动性：0.01MM - 测量zui大速度：1.5M/S - 公英制转换 - 清零开关 - 电池（1.55V）SR44w - 232串口信号输出 |
|  | 磁栅位移传感器单元 | 开式磁栅尺 - 量程:100mm - 分辨率:1μm - 零位:无零位 - 电源电压:DC5V-24V - 输出方式:线性输出 - 接头方式:DB9 |
|  | 数字量传感器模块 | - 尺寸：约L330mm*W280mm*H88mm - 旋转变压器―数字转换板 AFT-DF2040- 1套 - 组件电机调速器线路板 1套 - 水平运动机构 1套 - 光栅尺 - 分辨率:5μm - 精确度：±5μm - 电源电压:DC5V-24V - 输出方式:线性输出 - 接头方式:DB9 |
|  | 电磁阀单元 | - 电磁阀 1个 - 螺纹直通接头 3个 - 消声器 2个 - 固定螺栓（短） 1个 - 模块卡座 1个 - 三位五通电磁阀座 1个 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 旋转变压器单元 | - 旋转变压器 - 输入电压： AC7V - 频率：10KHz - 转换率：0.5±5% - 电气误差：±10Max - 最大运行速度：500S/-1 - 变压器座 1个 - 盖板 1个 - 转轴 1个 - 深沟球轴承 696ZZ（内径6 外径15 厚度5） 2个 - 轴用卡簧 GB/T894.2-1986 φ12 2个 |
|  | 气缸运动单元 | - 气缸：TN20*100 缸径：φ20，行程：100mm 2个 - 速度控制阀： 4个 - 磁性开关：2个 - 固定螺栓（长）： 1个 - 模块卡座2：1个 - 气缸底盒：1个 - 气缸安装片： 1个 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 温度加热室模块 | - 尺寸：约L172mm*W232mm*H196mm - 温度加热室：采用透明有机玻璃加工粘合而成。 - 盒体：采用1.2mm冷轧钢板折弯成型，表面静电喷塑处理。 - 风扇：40*40*10mm DC12V 风扇 1个 - 风扇罩：40mm*40mm 1个 - 热电阻 PT100/不锈钢/-20~420度/M8*1.5/L50mm/线长2M屏蔽网：1个 - 热电偶：K型 1个 - 突跳式温控器：KSD-301 250V/10A 常闭型 60度 1个 - 端口接口采用通过高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。 |
|  | 霍尔式传感器模块 | - 霍尔式传感器 - 检测距离：5mm±10% - 设定距离：0~4mm - 可检测物体：磁性金属 - 响应频率：0.4kHz - 电源电压：DC12～24V - 传感器支架： 1件 - 迭对插头连线： 60cm 黑色 1条 - 迭对插头连线：60cm 红色 1条 - 迭对插头连线：60cm 蓝色 1条 |
|  | 电容式传感器模块 | - 电容式传感器 - 检测距离：8mm±10% - 设定距离：0~5.6mm - 可检测物体：导体及电介质体 - 响应频率：100Hz - 电源电压：DC12～24V - 传感器支架： 1件 - 迭对插头连线： 60cm 黑色 1条 - 迭对插头连线：60cm 红色 1条 - 迭对插头连线：60cm 蓝色 1条 |
|  | 电感式传感器模块 | - 电感式传感器 - 检测距离：4mm - 可检测物体：导体及电介质体 - 响应频率：800Hz - 电源电压：DC12～24V - 传感器支架： 1件 - 迭对插头连线：60cm 黑色 1条 - 迭对插头连线：60cm 红色 1条 - 迭对插头连线：60cm 蓝色 1条 |
|  | 光电传感器（漫反射型）模块 | - 光电传感器 - 检测距离：100mm - 检测形式：NPN - 响应时间：0.5ms - 电源电压：DC10～30V - 传感器支架： 1件 - 迭对插头连线：60cm 黑色 1条 - 迭对插头连线：60cm 红色 1条 - 迭对插头连线：60cm 蓝色 1条 |
|  | 压力传感器（气体)模块 | - 压力变送器 1个 - 类型：通用型 - 螺纹规格:G1/2 - 输出信号：4~20MA - 量程：1.6MPA - 气源处理元件(调压阀) 1个 - 接管口径：G1/4 - 调压范围： 0.5~0.9MPa - 迭对插头连线：60cm 黑色 1条 - 迭对插头连线：60cm 红色 1条 - 螺纹直通接头：PC6-02 2个 - 调压阀支架：1件 - 铜制三通： 1件 |
|  | 空气压缩机 | - 输出功率：≥360W - 工作压力：≥0.6mpa - 排气量：≥40L/min - 储气罐容积:≥12L |
|  | 培训资源包 | - 设备使用说明书 - 系统综合说明 - 传感器与检测技术实训设备使用说明 - 传感器应用实训 - 实训注意事项 - 实训回路举例 - 可实训项目至少包含以下内容： - 热电偶传感器应用（PID控制实例） - 热电偶传感器应用（PLC控制实例） - 热电阻传感器应用（PID控制实例） - 热电阻传感器应用（PLC控制实例） - 压力传感器应用 （仪表控制实例） - 电容式传感器应用（PLC检测性能) - 电容式传感器应用（PLC检测性能） - 电感式传感器应用（PLC检测性能） - 磁性开关应用 （PLC检测性能） - 磁性开关应用 （PLC检测性能） - 电容式、电感式、接近型传感器及磁性开关综合应用（PLC控制实例） - 光敏传感器应用 （PLC控制实例） - 超声波传感器应用（PLC控制实例） - 光电式传感器应用（PLC控制实例） - 光栅位移传感器应用（仪表控制实例） - 磁栅位移传感器应用（仪表控制实例） - 容栅位移传感器应用（仪表控制实例） - 编码器应用（仪表控制实例） - 旋转变压器应用（仪表控制实例） - 十五种传感器综合应用（PLC+PID+仪表综合控制实例） |