TWP-W212三厘米波导测试系统

一、系统组成：

标准信号发生器、数显功率计、波导测量线、选频放大器、波导元件和直读式频率计等仪器组成。

二、技术指标：

1、标准信号发生器（内附标准衰减器）

※工作频率：8GHz～12GHz；

频率稳定度：≤5±10-4/15min；

频率显示方式：4 位半显示（分辨率 0.5MHz）；

输出功率：≥50mW（等幅）；

功率可调范围：30dB（0.5dB 步进连续可调）；

输出调制方波：调制频率 1000Hz±1%；

输出功率稳定度：±1.5dB（-10℃～+60℃）；

工作方式：等幅、内调制 1kHz 方波、外调制 1kHz 方波；

谐波失真≤-26dBc；

带内失真≤-60dB/Hz；

电源：220V~；

接头形式：L16-50K。

2、选频放大器

工作频率：1000Hz±20Hz；

可调范围：≥40Hz；

通频带：分 16Hz、24Hz、32Hz、40Hz 四档，连续可调；

灵敏度：0.5μV（输入阻抗为 200Ω）；

放大器量程：0～60dB（每 10dB 步进）；

附加衰减：0.5dB；

指示：刻度 0～1000mV，驻波 1～4、3～10 二档；

输入阻抗：200Ω、200KΩ二档；

电源：220V~；

接头形式：Q9-50K。

3、数显微瓦功率计(含 GX2-N8 探头一个)

频率范围：50MHz～12.4GHz；

功率范围：0.1mW～300mW；

工作误差：±5%（满度值）；

固有误差：±4%（满度值）；

零点稳定性：±0.5μW/min；

电源：220V~；

接头形式：L16-50K；

附： 配波导型传感器（波导接口 FBP100）

频率范围：8.2～12.4GHz；

功率量程：100μW～100mW；

4、波导型测量线

频率范围：8.2～12.4GHz；

不平稳度：≤±2.5%；

剩余驻波比：≤1.03；

滑动距离：＞95mm；

可调谐，探针深度 3mm；

传动结构：采用涡轮蜗杆式减速缓冲设计；

波导接口：FBP100。

5、直接可读式频率计

频率测量范围：8.2～12.4GHz；

频率误差：≤±0.3%（全频段）；

波导接口：FBP100；

6、波导元件（含 9 种）

①定向耦合器

中心频率耦合度：22dB±2dB，方向性：≥15dB；

电压驻波系数：主线＜1.25、副线＜1.25；

②可变衰减器

最大衰减：≥30dB；

起始衰减：＜0.5dB；

定标误差：±5%（±0.5dB）；

电压驻波系数：＜1.2；

③ E-H 阻抗调配器

可调驻波比：1.05:20；

④ 晶体检波器

工作频率范围：8.2～12.4GHz；

驻波比调节范围:20:1.05；

⑤ 匹配负载

驻波比:S＜1.05；

⑥ 900 弯波导

驻波比:S＜1.05；

⑦可变短路器

行程:不短于 35mm；

驻波比: S＞50；

定位精度:＜1%(半波导波长) ；

相移:不低于 1800；

⑧ 直波导

驻波比: S＜1.05；

⑨ 波导同轴转换器

驻波比: S＜1.35。

三、实验内容
1、实验一微波测量系统的认识和调试。
2、实验二频率测量7厘米。
3、实验三波导波长（导内波长）的测量和驻波测量。
4、实验四、阻抗测量（归一化阻抗测试实例）
5、实验五阻抗调配…
6、实验六微波功率测量和衰减测量。
7、实验七定向耦合器的性能测量
8、实验八双T接头（魔T）特性测试。
四、包含配置
1、连接螺钉、螺母 20套
2、C型夹 4只
3、波导支架 5套
4、防尘布 1块
5、实验资料 1本