TW-ZWX13无人驾驶乘用车

一、线控平台车

1.硬件内容

1.1 纯电动轿车1台，四轮驱动、前轮驱动断眼镜位置及状态。
1.2 线控系统1套：安装于电动底盘，包含线控控制单元、线控制动总泵、线控转向总成、线束和连接器等。

2.技术要求

2.1 总体

2.1.1：▲平台要求实现线控油门、线控刹车、线控转向、线控档位、线控声光五大子系统，缺一不可。

2.1.2 ▲电动底盘最高车速不低于80km/h。

2.1.3 电动底盘标称续航里程不低于100km。

2.1.4 整备质量不高于800kg。

2.1.5 采用锂离子电池系统。

2.1.6 驱动电机标称功率不低于20kW，总扭矩不低于80Nm。

2.2 线控油门

2.2.1 实现纵向驱动功能的线控控制，并提供相应的CAN控制接口油门踏板开度（单位：%）。

2.2.2 ▲延迟时间（从指令发送到加速度开始上升的时间）300ms内（或不低于原车油门响应时间）。

2.2.3 响应时间（从指令发送到加速度达到最大值的时间）800ms内。

2.2.4 ▲最大加速度不低于0.3g。

2.2.5 工作车速范围0到80km/h（或原车允许的最高车速）。

2.2.6 线控油门能够单独使能和被接管。可以设置通过油门踏板触发整车被接管（前提是线控油门已使能）。

2.2.7 反馈线控油门状态、油门踏板位置实际值、油门踏板位置指令值。

2.3 线控刹车

2.3.1 实现纵向行车制动功能的线控控制，并提供相应CAN控制接口制动踏板开度（单位：%）。

2.3.2 ▲制动系统要求能够提供不小于0.5g的减速度。

2.3.3 ▲延迟时间（从指令发送到减速度开始上升的时间）300ms内。

2.3.4 响应时间（从指令发送到减速度达到最大值的时间）800ms内。

2.3.5 工作车速范围0到80km/h或原车允许的最高车速。

2.3.6 线控刹车能够单独使能和被接管。可以设置通过刹车踏板触发整车被接管（前提是线控刹车已使能）。

2.3.7 反馈线控刹车状态、刹车踏板位置实际值、刹车踏板位置指令值。制动灯根据制动踏板控制指令自动点亮。

2.4 线控转向

2.4.1 实现转向功能的线控控制，并提供相应的线控CAN控制接口方向盘转角（单位：deg）。

2.4.2 要求能够在0到40km/h（或原车允许的最高车速）范围内实现转向控制。

2.4.3方向盘转角范围-450deg到450deg(或不低于原车机械结构允许的最大转角)。

2.4.4 ▲最大转向速率不低于360deg/s。

2.4.5 ▲延迟时间（从指令发送到方向盘转角开始变化的时间）300ms内。

2.4.6 线控转向能够单独使能和被接管。可以设置通过转向盘触发整车被接管（前提是线控转向已使能）。

2.4.7反馈线控转向状态、方向盘转角实际值、方向盘转角指令值。

2.5 线控档位

2.5.1 ▲实现档位切换的线控功能，即在车辆静止状态下可以通过CAN接口使档位在R、N、D间切换。

2.5.2 ▲安全性要求：出于安全性考虑，原车档杆（或旋钮）位置必须处于N档位置才允许线控档位控制，即（1）必须将档杆置于N档才能进入线控档位控制；（2）进入线控档位控制后，将档杆从N档拨到D或R则自动退出线控档位控制，切换到手动驾驶模式并退出线控。

2.5.3 线控档位能够单独使能和被接管。可以设置通过档杆退出N档触发整车被接管（前提是线控档位已使能）。

2.5.4 响应时间（从发送指令到完成动作）2s内。

2.5.5 反馈线控档位状态、档杆位置实际值、档杆位置指令值。

2.6 线控声光

2.6.1 实现左右转向灯、远近光灯、双闪灯、喇叭、雨刮器的开关控制，并提供相应的CAN控制接口。

2.6.2 线控声光能够单独使能，但不能用于接管。
2.6.3 线控声光不提供反馈信号。

2.7 状态反馈

2.7.1 除前述线控油门、线控刹车、线控转向、线控档位、线控驻车相关的反馈信号外，还要求通过CAN总线信号反馈如下信号：车辆的速度。

2.8 线控模式

2.8.1 线控系统工作模式包含手动模式和自动模式。手动模式下，车辆完全由驾驶员控制，自动模式下，车辆各线控子系统中的一个或多个由智能驾驶上位机控制，其余仍由驾驶员控制。通过整车线控使能标志位控制整车在手动模式和自动模式之间切换。

2.8.2 反馈整车线控状态。

2.8.3 系统上电默认手动驾驶模式，出现严重故障情况下自动切换常规驾驶模式。

2.9 线控接管

2.9.1 ▲系统可以设置并实现通过油门、刹车、转向、档位中的任何一种或几种实现从线控模式接管。

3.交付物

（1）改装完成的车辆（车身尺寸≥2917*1493*1621）；

（2）CAN数据库文件（Vector CANdb++创建，*.dbc格式）；

（3）用户手册，包括硬件接口和信号的说明、注意事项等；

（4）测试程序（Vector CANalyzer创建，*.can格式）。

二、智能驾驶系统

1.硬件内容

1.1	激光雷达：

1)	水平视角：360度；

2)	垂直视角不低于30°

3)	测距：≥50m

4)	测距精度：±10cm

5)	测距通道不低于16线

6)	提供百兆以太网数据输出，包含距离、旋转角度、反射率等信息

7)	工作温度至少满足：-20℃-85℃

8)	工作电压：9-32V

9)	防护等级：不低于IP67

1.2	毫米波雷达：

1)	水平视角：远距±15°/75m、短距±60°/30m；

2)	垂直视角不低于±5°；

3)	测距：远距不低于2m-75m、短距不低于0.6m-30m；

4)	测距精度不低于：远距±1m、短距±0.3m；

5)	最大目标数：不少于32；

6)	探测目标类型：远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标；

7)	物体类型：杆、小汽车、卡车、行人、摩托车、单车、宽的物体；

8)	提供CAN/CANFD数据输出，至少包含跟踪目标ID、距离、速度、RCS等信息；

9)	工作温度至少满足：-40℃-85℃；

10)	工作电压：9-16V；

11)	防护等级：不低于IP67

1.3	超声波雷达：

1)	测距范围：130mm―5000mm，盲区13cm；

2)	波束角10~60度可调；

3)	处理板和探头工作温度 -40~85度

4)	精度: 5mm（近距离） 探测距离的0.5%（远距离）

5)	各探头测量测量距离单独可调

6)	工作电源：+12V～24V

7)	工作电流：<200mA

1.4	摄像头：

1)	▲探测目标类型：道路、车辆、围栏、行人、车辆、两轮车、人行横道、交通标志/线、导航线、圆锥筒、停止线、红绿灯减速带等。

2)	图像分辨率：1280*800

3)	工作温度：-40°C ~ 85°C

4)	输出接口：LVDS

5)	防护等级：不低于IP67

6)	视场角：D(72°)/H(59.4°)/V(36°)

1.5	组合导航：

1)	具有GNSS和IMU组合导航定位；

2)	GNSS/BD信号良好时位置误差精度不高于10cm，航向角误差精度不高于1°；

3)	GNSS信号丢失时，位置偏差10m以内维持时间不低于3s；

4)	数据更新频率不低于100Hz；

5)	支持RS-232/485、网口等接口；

6)	包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等；

7)	工作温度至少满足：-30℃-70℃；

8)	工作电压：9-32V；

9)	防护等级不低于IP65。

1.6	计算单元：

CPU:不低于6核12线程，主频不低于2.9G，三级缓存不低于12M；

GPU:显存频率不低于1590MHz，显存类型不低于 4G DDR6；

内存：不少于16GB LPDDR4x2666MhZ

存储：固态硬盘，不少于500GB

2. 智能网联教学车软件（需具要自主知识产品，提供软件著作权证书）

2.1配置软件

1)	毫米波/超声波雷达测试软件：毫米波/超声波雷达测试，包括探测距离和范围等；接收毫米波/超声波雷达数据流，观察不同工况下的目标物情况；故障信息读取。

2)	激光雷达测试软件：接口测试；激光雷达配置，包括以太网、时间、电机参数等；接收激光雷达数据流，可视化显示点云。

3)	相机测试软件：接口测试；相机设置；识别信息读取；故障信息读取。

4)	组合导航测试软件：接口测试；组合导航标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合导航数据信息；故障信息读取。

5） 线控调试软件：可通过界面直观观测线控底盘状态信息，并以按钮和CAN指令两种形式对底盘各个功能进行操作测试。

2.2智能驾驶功能

| 功能类 | 功能项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设置 | 参数设置 | 运行参数可通过数据接口进行写入 |
|  | 地图设置 | 具备行驶地图录取功能 |
|  | 循迹行驶 | 根据录制的地图，车辆循迹行驶 |
| 行驶 | 路面物体识别 | 识别行人、车辆等障碍物 |
|  | 道路标志识别 | 识别红路灯、车道线等路面指示标志 |
|  | 障碍规避 | 通过决策控制系统控制车辆行止动作，进行障碍物避让 |
|  | 障碍绕行 | 特定路面障碍物绕行功能，保证车辆持续运行 |
| 定位 | GNSS定位 | 使用多频卫星定位系统 |
|  | RTK定位 | 融合RTK技术，获得厘米级的定位精度 |
|  | 惯性定位 | 防止卫星信号跳变 |