TW-ZWX15智能传感器装配调试实训台

一、实训台介绍

智能传感器装配调实训台用于理论教学、实训及考核，台架通过部署毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、相机、组合导航实现智能传感器的原理介绍、结构展示、装配、故障诊断、数据检测及考核功能。包含毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、相机、组合导航，配套软件以及其他配套模块等。

二、实训台配置

1.	激光雷达：

1)	水平视角：360度；

2)	垂直视角不低于30°

3)	测距：≥50m

4)	测距精度：±10cm

5)	测距通道不低于16线

6)	提供百兆以太网数据输出，包含距离、旋转角度、反射率等信息

7)	工作温度至少满足：-20℃-85℃

8)	工作电压：9-32V

9)	防护等级：不低于IP67

2.	毫米波雷达：

1)	水平视角：远距±15°/75m、短距±60°/30m；

2)	垂直视角不低于±5°；

3)	测距：远距不低于2m-75m、短距不低于0.6m-30m；

4)	测距精度不低于：远距±1m、短距±0.3m；

5)	最大目标数：不少于32；

6)	探测目标类型：远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标；

7)	物体类型：杆、小汽车、卡车、行人、摩托车、单车、宽的物体；

8)	提供CAN/CANFD数据输出，至少包含跟踪目标ID、距离、速度、RCS等信息；

9)	工作温度至少满足：-40℃-85℃；

10)	工作电压：9-16V；

11)	防护等级：不低于IP67

3.	超声波雷达：

1)	测距范围：130mm―5000mm，盲区13cm；

2)	波束角10~60度可调；

3)	处理板和探头工作温度 -40~85度

4)	精度: 5mm（近距离） 探测距离的0.5%（远距离）

5)	工作电源：+12V～24V

6)	工作电流：<200mA

4.	摄像头：

1)	分辨率1920*1080

2)	焦距6mm

3)	工作温度-20°C-50°C

4)	USB3.0接口

5)	探测目标类型车辆、行人、交通标志、红绿灯等。

5.	组合导航：

1)	具有GNSS和IMU组合导航定位；

2)	GNSS/BD信号良好时位置误差精度不高于10cm，航向角误差精度不高于1°；

3)	GNSS信号丢失时，位置偏差10m以内维持时间不低于3s；

4)	数据更新频率不低于100Hz；

5)	支持RS-232/485、网口等接口；

6)	包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等；

7)	工作温度至少满足：-30℃-70℃；

8)	工作电压：9-32V；

9)	防护等级不低于IP65。

三、设备功能

1.	激光雷达部分：

1)	通过上位机软件设置激光雷达参数，包括以太网、时间、电机参数等；接收激光雷达数据流，可视化显示点云。

2)	可以通过软件设置激光雷达的外部参数x，y，z的值和俯仰角，航向角，翻滚角的值进行标定；

3)	通过激光雷达感知算法控件，通过调节探测范围、滤波阀值、分割参数等参数，改变点云识别状态并对障碍物进行标识，实现对激光雷达识别算法的理解；可以测出障碍物与试验台自身的真实距离。

4)	设置安全区域，安全区域内障碍物将被标志识别。

▲5)可与算法仿真平台联动，多种数据源输入，可调用激光雷达实时数据，录制的数据包、在仿真实训台上输出点云。

2、摄像头部分：

1)	通过软件进行摄像头的内参标定，生成标定文件；可加载不同的标定文件，观察摄像头的畸变矫正效果。

2)	提供目标识别算法和车道线识别算法；通过加载不同识别算法，界面显示不同的识别功能，进行不同项目的功能实训。

▲3)可与算法仿真平台联动，多种数据源输入，可调用摄像头实时数据、录制的数据包、视频图像、在仿真实训台上输出图像。

3、毫米波部分

1)	系统提供人机友好交流界面，可实时更改雷达参数设置，观测调试效果。

2)	可准确识别静态与动态障碍物，显示距离、速度、位置等数据。

3)	可以设置毫米波雷在x，y上的坐标值，实现外部参数的标定，显示标定后的毫米波检测图像，修改x，y坐标后可以看到障碍物相对于坐标原点的变化；检测结果可通过ROI区域设置，实现需求区域障碍物检测过滤。

4、超声波雷达部分

通过发送不同指令，超声波模块可返回不同探测模式的数据，可演示不同探测模式下的探测精度和探测范围。

5、组合惯导部分

1)	进行组合导航标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，可对定位误差设置、解析定位误差、校准定位精度；

2)	设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训。

6、感知融合

设备具备感知融合功能，通过激光雷达和摄像头的联合标定，实现感知融合结果输出，并在界面上显示。