- TW-HJ539C水环境监测与治理技术综合实训平台

设备特点：

- 对象框架采用50mm×50mm不锈钢方管材料制作，坚固耐用，有机玻璃器件采用浅蓝色有机玻璃制作，厚度10mm，主体管道采用不锈钢复合管，硬度强。

2.装置底部装有带刹车万向轮，方便设备的移动和固定。

3.装置所有器件合理的分布固定在不锈钢钢架上，对象和控制系统一体化设计，操作方便，

美观大方。

4.配有单独的电源控制柜，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性。

5.本系统将有机玻璃反应器进行模块化设计，实训时可根据有机玻璃反应器相应的功能进行

相关器件的选择性安装，系统可通过PU管连接成不同的水处理工艺，方便学生设计工艺

的管道连接，控制方便，有自动控制和手动控制两种方式。电控柜接线采用导线插拔连接，

连接方便及安全。

主要系统与组成：

由控制系统、供水系统、污水处理系统和在线监测系统四部分组成。

- 控制系统：主要由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、工作状态指示灯、

- PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成。

2.供水系统：主要由不锈钢大水箱、不锈钢支架、水箱液位管和球阀等组成。

3.污水处理系统：装置对象平台整体采用不锈钢框架进行设计，主要动力系统器件安装在

钢架底座上，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。

1）、动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机等组成。

2）、有机玻璃反应器系统主要由有机玻璃格栅调节池、有机玻璃沉砂池、有机玻璃A2/O

生物反应器、有机玻璃SBR池、有机玻璃二沉池、有机玻璃砂滤柱、有机玻璃加药

池等组成。

3）、曝气系统主要由风机、曝气头、搅拌机、流量计和管道等组成。

- 在线监测系统主要由DO在线仪表及传感器、PH在线仪表及传感器等组成。

主要技术参数：

1.输入电压：单相交流220V±10%  50Hz

2.工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃）

3.系统容量：＜2.0kVA

4.安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。

主要配置要求：

（一）.实训对象

1．不锈钢钢架材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放 1 套

2．不锈钢原水箱材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源 1 个

3．A2/O系统部件材料：10mm有机玻璃板制作；

功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计 1 台

- SBR1系统部件 尺寸：材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 1 台

- SBR2系统部件  材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理的中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 1 台

- 格栅调节池  材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的

- 悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 1 台

- 沉砂池  材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离

- 污水中相对密度较大的无机颗粒 1 台

8．砂滤柱  材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作；功能：截留污水中的悬浮物和胶体 1 台

9．二沉池  材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 1 台

- 加药池  材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中 1 台

- 磁力驱动泵 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min；功能：对污水的提升，污泥的回流 4 个

- 电磁隔膜计量泵 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 1 个

- 搅拌调速系统 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：使污水和药剂搅拌均匀，搅拌曝气 6 套

14．曝气头 微孔曝气头: Φ8cm，功能:把风机的气均匀的释放到污水中 10 只

15．风机 AC220V；功率：185W 3 台

16．滗水器 空气堰式，材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能:作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 2 只

- DO传感器 0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能;对调节池、好氧池、SBR1、SBR2池等中溶解氧的含量实时监测 4 个。

18．PH传感器 0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测 1 个

19．气体流量计 0.6-6L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量 3 只

20．液体流量计 1～7L/min；功能：计量水流的进水流量。  3 只

21．浮球液位开关 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防

止反应器中污水溢出 6 套

22．组合填料 Φ15cm 1 套

23..水环境监测与治理技术视频教学软件 视频以水环境监测与治理技术综合实训平台为依

托，呈现形式以动画加语音讲解，重点展示设备的组成结构、操作方法、工作流程等内容，

使学生对实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助 1套

（二）.电气控制柜基本配置

1．电器控制柜  材料：钢板静电喷塑工艺；功能：实现与对象连接和控制以及与电脑的通

讯连接编程功能 1 个

2．控制器继电器主机（14I/10O） 1 个 西门子

3．EM222模块 8点继电器输出 1 个 西门子

4．EM231模块 8入模拟量模块 1 个 西门子

5．EM232模块 4出模拟量模块 1 个 西门子

6．彩色触摸屏 10英寸 1 台

7．低压电气 小继电器 1 套

8．空气开关 带漏电保护器 1 个

9．保险丝 熔断器 1 个

10．交流接触器 220V 1 个

11．操作开关 2位 2 个

12．开关电源 输出：DC24V 1 个

13．工作状态指示灯  32 只

14．DO仪 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA 4 只

15．PH仪 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA 1 只

16．欧式导线架 用于悬挂和放置实训专用连接导线，设有五个万向轮，造型美观大方 1 个

（三）.配件、管材

管材与配件 包含短柄球阀、长柄球阀、黄铜闸阀、立式止回阀、卧式止回阀、自动放气阀、电磁阀、宝塔接头、PU管、金属线管、波纹管、外牙直通接头、内牙直通接头、内牙三通接头、弯头、不锈钢内牙弯头、不锈钢内牙三通、不锈钢外牙直接、不锈钢内牙直接、铜转接头、气动接头、6分塑料堵头、4分塑料堵头、不锈钢复合管等。 1套

（四）．配套工具

配套工具 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀等。 1套

设备实训项目组成：

项目一、在线监测仪器仪表的正确使用

能够正确使用在线监测仪器仪表，完成指定的环保监测仪器（DO仪、pH仪等）标定工作，以及对相关单元进行监测并记录相应的数据，达到预定功能要求。

项目二、水样配制与测定

配置相关水质并进行水质测定，计算相关数据并完成药剂投加。

项目三、污水处理工艺的设计与计算

通过实训平台和相关技术要求，选用并设计合理的水处理系统（A/O、A2/O、SBR、MSBR

等系统），连接相应工艺流程图以及高程图。根据数据和公式，计算出相应的数值。

项目四、污水处理工艺设备部件与管道连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统工艺装配图及装配工艺要求，进行搅拌机、曝气管道、曝气头、填料、计量器件、传感器等器件的装配与污水管道连接。

项目五、水处理平台动力系统线路设计与连接

根据A/O、A2/O、SBR、MSBR四种工艺系统，绘制或补充完善动力线路原理图，根据任务书要求，对各水处理设备配置的动力系统进行线路连接，确认无误后进行电控柜电源通电检测。

项目六、污水处理设备自动控制系统设计与连接

对污水处理系统A/O、A2/O、SBR、MSBR四种系统进行编程或程序修订、调试、运行与检测，达到预定功能。

项目七、污水处理设备的调试运行工作

通电运行，进行动力系统和控制系统整体调试，使之能够正常运行，并将在线监测数据记入表格。

安装条件：

设备尺寸：长宽高=4000*850*1800mm，设备可以拆开，需要AC220V/3KW电，需要上下水，设备尽量安装在一楼地面上，实验室门尺寸宽*高1.5*2mm。