[image: image4.png]


                                           上海天威教学实验设备有限公司

TW-DGT03型高性能电工电子电拖综合实训装置
一、概述

高性能电工电子电拖实验装置吸收了国内国外先进教学仪器的优点，充分考 虑了实验室的现状和未来的发展趋势，从性能上和结构上进行了创新，采用挂箱式结构，简洁明了，布局合理，使用方便灵活。实验仪表全数字化显示、精度高，对实验中所涉及的电 源、仪器仪表采取可靠保护，同时设置了可靠的人身安全保护体系，该实验装置性能优越， 是各大中专院校实验室建设的最佳选择。
　 用途: 适用大中专院校“电工基础”、“电工学”、“数电”、“模电”、“电机学”、 “电机与电力拖动”、“电气控制”、“继电接触控制”等课程的实验教学。并可扩展“可 编程控制器”及“电机变频控制”等实验内容。

[image: image1.jpg]



二、特点：

  1、综合性强 综合了目前国内各类学校电类基础课程的全部实验项目。 
  2、适应性强 实验的深度与广度可根据需要作灵活调整，普及与提高可根据教学的进程作有机地结合。装置积木式结构，更换便捷，添加部件即可扩展功能或开发新实验。
  3、整套性强 从仪器仪表、专用电源到实验连接专用导线等均配套齐全，仪器仪表的性能、精度、规格等均密切结合实验的需要进行配套。
  4、一致性强 实验器件选择合理、配套完整，使多组实验结果有良好的同一性，便于教师组织和指导实验教学。
  5、直观性强 本装置采用整体与挂件相结合的结构形式，电源配置、仪表一目了然，各实验挂件任务明确，操作、维护简便。

三、技术指标及说明:

1、外形尺寸：160x70x160cm 

2、工作电源：交流三相四线380±5%   50HZ

3、输入功率：<1.5KVA

4、输出交流电源：三相四线380V。

5、人身安全保护功能：电流型漏电保护、电压型漏电保护和防触电实验导线。

6、直流稳压电源：两组0--30V连续可调，自动继电器换挡，数字表显示，自动过载保护、指示和自动恢复功能。

7、恒流源：0--200mA连续可调，数字表显示，开路保护。

8、定时器兼报警记录仪：电源控制屏内配有定时器兼报警记录仪，具有设定实验时间、记录报警次数等功能

9、函数信号发生器：1、波形：正弦波、三角波、方波。

2、频率范围：5Hz－550KHz分段连续可调。

3、正弦波失真度：10Hz-100KHz小于1%。

4、输出幅度：正弦波大于0-14Vp-p。

频率计：测量范围为1Hz至8MHz，有六位LED数码管显示，闸门时基1S，灵敏度35mV。开关（内测/外测）转换。

10、直流数字电压表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－300V。

11、直流数字毫安表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－500mA。

12、直流数字电流表：微处理器制作；0.5级精度；测量范围：0－5A。

13、交流数字电压表：最新专业MCU制作；精度0.5级，测量范围：0－450V。

17、实训连接线：根据不同实训项目的特点，配备两种不同规格的实训连接线，强弱电均采用高可靠护套结构用枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯己烯绝缘层，具有柔软、耐压高，强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。

[image: image2.jpg]



18、实验挂箱：

实验挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，需要测量及观察的部分装有锁紧式接插件，使用方便、直观、可靠，实验电路采用单元电路方式设计，每个单元电路以基本电路为主，再连接不同的元件为该电路参数或通过不同的单元电路组合，完成不同的实验要求。

（1）电工实验挂箱一

设有RC串并联选频网络实验电路、戴维南定理/诺顿定理实验电路、RLC串联谐振实验电路、基尔霍夫/叠加定理实验电路、一阶二阶实验电路、双口网络、互易定理实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。

（2）电工实验挂箱二
设有仪表量程扩展实验电路、电路状态轨迹的观测实验电路、最大功率传输条件测定实验电路、RC双T选频网络实验电路、电压源与电流源的等效变换实验电路、RLC元件特性及交流电参数的测定实验电路。挂箱面板正面印有原理图及符号，反面焊有相应元器件，使用方便、直观、可靠。

（3）电工实验挂箱三
设有灯组（9个15W彩灯）实验电路、电容组、单相电度表、日光灯实验电路。设有互感实验电路（大小互感线圈各一个）、铁芯变压器（36V/220V、50W）一个。

（4）元件箱
设有实验所需的电阻器、电容器、二极管等实验元器件若干和一个0-99999.9欧/2W的电阻箱。

    （6）模拟 数字电子实验模块
   满足电子技术基础课堂教学研究与实训，除完成以下搭建电路外还可以进一步的扩展。主要教学项目（包含不限于）

1.模拟电路技术：

（1）二极管单向导电性

（2）单相桥式整流电路

（3）单相桥式整流滤波电路

（4）NPN三极管固定式偏置放大电路

（5）NPN三极管分压式偏置放大电路

（6）集成运算放大电路(加、减、同相、反相）
（7）二极管稳压电路
（8）三极管识别与测试

（9）OCL 功率放大电路(分立)

（10）串联型稳压电路

（11）分立元件多谐振荡电路与单稳态电路

（12）小信号整流电路

（13）音频指示电路（集成运放）

（14）电容充放电指示电路（集成运放）

（15）集成运放组成的振荡电路
2.数字电路技术：

（1）二进制编码电路(74LS148)

（2）声光控节能开关电路
（3）二进制译码电路(74LS138)

（4）二－十进制编码电路(74LS42)

（5）七段显示译码器电路(CD4511)

（6）七段显示译码器电路(74LS247)

（7）LED数码管电路

（8）R-S触发器(74LS00构成)电路

（9）D触发器电路（74LS175）

（10）四路抢答器电路
（11）J-K触发器电路 (CD4027)

（12）二进制加、减法计数器（CD4027构成）

（13）74LS194移位寄存器
（14）N进制同步计数器（74LS161构成）电路

（15）N进制异步计数器(74LS290构成)电路

（16）555结构组成（利用分立元件构成）电路

（17）555组成单稳态电路

（18）555组成多谐振荡器

（19）电子秒表电路
（20）555组成施密特触发器电路

需求：
（1）提供原理图，器件清单。

（2）●各个模块都有对应的教学资源，比如PPT，实训指导书。

（3）●每个模块独立包装，在一个模块上接入电源，利用插接导线简单的连接，使用万用表，示波器就可以完成相应的实验项目。

（4）模块数量大于等于24。
（8）继电控制实验挂箱一
配备交流接触器3只带通电指示，热继电器1只，时间继电器1只，启动停止按钮2只，保险丝座3只，三相开关一只。

（9）继电控制实验挂箱二

配备 BK变压器1只。交流接触器1只带通电指示，热继电器1只，启动停止按钮2只，保险丝座3只，三相开关一只。整流桥1组。指示灯3只。

四、实验器材配置

1、实验桌：全钢结构，钢质喷塑，耐磨防火面板，设有抽屉、柜子用于存放工具、配件等。

2、电源控制屏：包含交直流数字电压电流功率功率因数表，两组直流稳压电源；恒流源、信号源、交流三相电源、交流低压电源。

3、180W三相异步电动机1台：星形/三角形连接；铝合金外壳。

实验导线、实验指导书、使用说明书1套。

[image: image3.jpg]



五、实验项目

(一)电工实验项目

1、基本电工仪表的使用及测量误差的计算 
2、减小仪表测量误差的方法
3、欧姆定律
4、电阻的串联和并联电路
5、电阻的混联电路
6、电路中电位的测量
7、基尔霍夫定律
8、叠加原理
9、电压源与电流源的等效变换 
10、戴维南定理和诺顿定理
11、负载获得最大功率的条件 

12、直流电阻电路故障的检查 
13、互易定理 
14、已知和未知电路元件伏安特性的测绘 
15、仪表量程扩展 
16、电容的串联和并联电路 
17、电容的充放电电路 
18、典型电信号的观察与测量 
19、二端口网络测试 
20、RC一阶电路的响应测试 
21、二阶动态电路响应的研究 
22、互感电路观测 
23、R、L、C串联谐振电路的研究 
24、RLC串联交流电路和并联交流电路 
25、电感器和电容器在直流电路中和正弦交流电路中的特征 
26、日光灯电路的连接与功率因数的提高
27、功率因数及相序的测量 
28、三相负载的星形连接 
29、三相负载的三角形连接 
30、三相电路功率的测量 
31、单相铁芯变压器特性的测试 
32、单相电度表安装及使用 
33、三相鼠笼式异步电动机的使用 

34、三相鼠笼式异步电动机点动和自锁控制
35、三相鼠笼式异步电动机正反转控制 

(二)模拟电路实验项目

满足电子技术基础课堂教学研究与实训，除完成以下搭建电路外还可以进一步的扩展。主要教学项目（包含不限于）

1.模拟电路技术：

（1）二极管单向导电性

（2）单相桥式整流电路

（3）单相桥式整流滤波电路

（4）NPN三极管固定式偏置放大电路

（5）NPN三极管分压式偏置放大电路

（6）集成运算放大电路(加、减、同相、反相）
（7）二极管稳压电路
（8）三极管识别与测试

（9）OCL 功率放大电路(分立)

（10）串联型稳压电路

（11）分立元件多谐振荡电路与单稳态电路

（12）小信号整流电路

（13）音频指示电路（集成运放）

（14）电容充放电指示电路（集成运放）

（15）集成运放组成的振荡电路
2.数字电路技术：

（1）二进制编码电路(74LS148)

（2）声光控节能开关电路
（3）二进制译码电路(74LS138)

（4）二－十进制编码电路(74LS42)

（5）七段显示译码器电路(CD4511)

（6）七段显示译码器电路(74LS247)

（7）LED数码管电路

（8）R-S触发器(74LS00构成)电路

（9）D触发器电路（74LS175）

（10）四路抢答器电路
（11）J-K触发器电路 (CD4027)

（12）二进制加、减法计数器（CD4027构成）

（13）74LS194移位寄存器
（14）N进制同步计数器（74LS161构成）电路

（15）N进制异步计数器(74LS290构成)电路

（16）555结构组成（利用分立元件构成）电路

（17）555组成单稳态电路

（18）555组成多谐振荡器

（19）电子秒表电路
（20）555组成施密特触发器电路
电拖实验项目
1、接触器点 动控制线路
2、接触器自锁控制线路
3、点动控制又可自锁控制线路
4、接触器联锁正反转控制线路
5、按钮联锁正反转控制线路
6、按钮和接触器双重联锁正反转控制线路
7、启动顺序控制线路(一)
8、启动顺序控制线路(二)
9、停止顺序控制线路
10、两地控制线路
11、手动接触器控制串联电阻降压启动电路
12、时间继电器控制串联电阻降压启动电路
13、接触器控制Y-△ 降压启动控制电路
14、时间继电器控制Y-△降压启动控制电路
15、异步电动机能耗制动控制线路
16、C620车床的电气控制

网址：www.shfdtw.com                                     电话：021-55884001        55884002

[image: image4.png]